其

他

需

要

说

明

的

事

项

平原县恒科机械制造有限公司

二零一八年八月

其他需要说明的事项

一、环保设施设计、施工和验收过程简介

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018 年8月12日，平原县恒科机械制造有限公司在德州市平原县组织召开了平原县恒科机械制造有限公司年产500台电动泵、1000台手动泵、300支千斤顶项目竣工环境保护自主验收会，参加验收会的有由建设单位—平原县恒科机械制造有限公司、环评单位—德州天洁环境影响评价有限公司、竣工环境保护验收监测单位—山东碧清检测技术咨询服务有限公司和特邀的2名专家。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

1、环保设施设计

（1）废气：本项目废气主要为煤油清洗工件时挥发出的非甲烷总烃，项目煤油使用过程中非甲烷总烃废气产生量较少，车间内无组织排放。

（2）废水：本项目排放的废水全部为生活废水，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。

（3）噪声：本项目噪声主要来自钻床、车床、磨床等设备的运行，噪声强度在80～90dB(A)左右。企业选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等措施降低了噪声的影响。

（4）固体废物：本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般工业固体废物机械加工过程中废铁屑及边角料属于一般固废，外售废品回收站。

废液压油、废切削液、废煤油根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理。

生活垃圾由环卫部门清运。

2、环保设施施工

环保设施施工于2017年9月正式开工，严格按照环评设计情况和初步设计情况实施，施工期主要为设备安装，施工期较短，对周围环境影响较小。

- 环保设施验收

环保设施于2018年7月开展验收工作，山东碧清检测技术咨询服务有限公司于2018年8月1日至2日对平原县恒科机械制造有限公司环保设备生产项目进行验收检测，监测期间企业生产正常，各项环保设施运转正常，项目生产负荷满足环境保护验收监测工况大于75%的要求。

（1）废气：由监测结果可知，厂界非甲烷总烃最高排放浓度为1.10 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃≤4.0 mg/m3）。

（2）废水：本项目排放的废水全部为生活废水，经化粪池处理后进入园区污水处理站深度处理。

（3）噪声：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声进行监测，由上表监测结果分析可知，验收监测期间，项目厂界昼间噪声值为55.5~57.9 dB(A)、夜间噪声值为44.8~48.6 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区标准（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。

（4）固废：本项目生产过程中产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

机械加工过程中废铁屑及边角料属于一般固废，外售废品回收站；生活垃圾由环卫部门清运；危险废物废液压油、废切削液，废煤油暂存于危险废物暂存间内，委托东营争峰新能源技术有限公司定期进行清运处理。

一般固体废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单中的相关规定；危险废物的暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。

（5）污染物排放总量

本项目无需申请总量控制指标。

- 其它环境保护措施实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

1、 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

平原县恒科机械制造有限公司建立了环保组织机构，机构领导为公司主要负责人，成员为公司经理和公司员工，分工明确。

（2）环境监测计划

平原县恒科机械制造有限公司按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，运行初期的检测工作已经完成，各项监测结果均达到了相应标准要求，后续检测计划按周期正常进行。

2、配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

平原县恒科机械制造有限公司不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的情况。

（2）防护距离控制及居民搬迁

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的防护距离内不涉及居民搬

迁。

3、其他措施落实情况

平原县恒科机械制造有限公司不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等。